| ## SMT Temel İşlevi: | - Girişimsel nöroradyolojik işlemlerde, mikrokateter, mikrobalon, nörostent vb. malzemelere kılavuzluk etmek amacı ile üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz kateter 5-9F arası çap ve 70-110cm arasında uzunluğa sahip olmalıdır. - Kılavuz kateterin düz veya farklı uç konfigürasyon seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz kateterin iç yüzeyi pürüzsüz ve kaygan bir yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterler radyo opak olmalı ve uçlarının radyo opasitesi artırılmış olmalıdır. - Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Uçları damar travması ve/veya vazo spazma neden olmaması için çok yumuşak ve yuvarlatılmış olmalıdır. - Kateterin bağlantı ucu (hub) universal luer lock yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |