| ## SMT Temel İşlevi: | - Mikro kateter küçük damar veya periferik veya koroner kullanımı dâhil tanısal ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro Kateterin dış çapı distalde en fazla 2.4F, proksimalde en fazla 3,1F olmalıdır. - Mikro kateterin iç lümeni en fazla 0.022inç kılavuz tele uygun olmalıdır. - Mikro kateter en az 115cm uzunluk seçeneği ve en az iki işaretleyici(marker) bulunmalıdır. - Mikro kateterin en dışı hidrofilik kaplamalı olmalıdır. - Mikro kateterin düz veya açılı konfigürasyon uç şekilleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - En az 750PSI basınca dayanıklı olmalıdır. - Mikro kateter uç kısmı radyoopak olmalıdır. - Mikro kateter floroskopi altında görülebilir olmalıdır. - Mikro kateterin uç kısmı yumuşak olmalıdır. - Mikro kateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistem olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |