| ## SMT Temel İşlevi: | - Yumuşak dokuların ve tümörlerin kısmi ve total ablasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Perkütan ablasyon probu lezyona göre 11-18 G aralıklarında olmalıdır. - Perkütan ablasyon probunun belirlenen değişik çaplarda ablasyon alanı yaratabilen farklı anten boyu seçenekleri olmalı veya tek prob ile farklı çaplarda ablasyon alanı oluşturabilmelidir. - Perkütan ablasyon probunun üzerinde cihazın ısıyı kontrol edebilmesi ve hastanın sağlam dokusunu yakmaması için opsiyonel ısı sensörü / ısı ölçümü için ekstra iğnesi / ısı sensörü gerek kalmayan güvenli bir sistemi olmalıdir. - Perkütan ablasyon probu doku içerisinde klinisyenin proba daha rahat pozisyon verebilmesi için esnek yapıda olmalıdır. Prob aktif ucu radyoopak olmalı ve ayrıca ultrason ile de rahat izlenebilmelidir - Perkütan ablasyon probunun 8-30 cm uzunluk aralığında değişik seçenekleri olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Jeneratör klinisyenin ayarladığı dokunun belirlenen çaplı alanında ablasyonunu sağlamalıdır - Perkütan ablasyon probunun birlikte kullanılacağı jeneratör opsiyonel olarak ısı kontrollü olup gerçek zamanlı olarak ısı ölçümünü göstermeli veya ısı sensörlü jenaratore gerek kalmayan güvenli bir sisteme sahip olmalıdır. - Perkütan ablasyon probu ile birlikte kullanılacağı jeneratör dokudan dönen empedansa göre dalga boyunu otomatik olarak ayarlayabilmelidir veya yakılacak alan çapı önceden cihaz üzerinde ayarlanabilmelidir. - Prob geri çekilirken koterizasyon yapmaya uygun olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır. |