| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent biliyer ve pankreatik darlıklarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent taşıma sistemi 0,018inç veya 0,035inç veya 0,038inç kılavuz telin taşıyabileceği nitelikte olmalıdır. - Stent 6-10mm çap ve 40-120mm uzunluk aralığında olmalıdır. - Stent kateter uzunluğu 50-120 cm olmalıdır. - Stentin kaplı veya kapsız veya yarı kaplı veya kapsız y-stent veya kaplı çıkarılabilir veya kaplı delikli çıkarılabilir veya kapsız valfli seçenekleri olmalıdır. - Kapsız stent materyali şekil alabilen çelik, platinol ya da nitinolden olmalıdır. - Kaplı stent materyali nitinol ya da platinol greft kaplı olmalıdır. - Stent self expandable yapıda olmalıdır. - Stent tasarımı açık hücre veya kapalı hücre yapısında olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent taşıma sistemi ve kateterin uç kısmı fleksible olmalıdır. - Stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır. - Stent taşıyıcı sistemi üzerinde kısalma payını gösterir radyoopak işaretleyici olmalıdır ve minimum kısalma gösterilmelidir. - Taşıyıcı sistem üzerinde stent iki marker arasında yüklü olmalıdır. - Radyal gücü yeterince kuvvetli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |