| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastroduodenal stent, mide ve duodenumda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Gastroduodenal stent materyali nitinol olmalıdır. - Gastroduodenal stent kapsız veya kaplı olmalıdır. - Gastroduodenal stent açıldığında en az 20mm çapında olmalı, uzunluğu ise 6-8cm, 10cm-12cm,14cm-16cm olmalıdır. - Gönderim sisteminin içinden 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel geçebileceği bir lümen bulunmalıdır. Stentler en fazla 220cm olmalıdır. - Migrasyonu önlemek için stentin distal ve proksimal uçları gövde kısmına göre daha geniş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Gastroduodenal stent sarmal yapıda olmalı ve her iki ucunda veya bir ucunda ip bulunmalıdır, bu ipler endoskopide daha net anlaşılabilir olabilmesi açısından görünür renkte olmalıdır. - Gastroduodenal stent self expandable olup distalden açılmalıdır. - Gastroduodenal stent flexible olmalıdır. - Vaka esnasında pozisyon değiştirebilmek için stent açılmış olsa dahi stent gönderim kateterinin içerisine geri alınabilmelidir. - Gastroduodenal stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır - Gastroduodenal stentin radial forsu yüksek olmalıdır. - Gönderim kateterinin üzerinde stentin istemsiz olarak açılmasını önleyen güvenlik kilidi bulunmalıdır. - Stent'te proksimal ve distali gösteren radio opak markerlar bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |