| ## SMT Temel İşlevi: | - Özefagial stent, özefagusta kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent materyali nitinol olmalıdır. - Stentin 10mm-30mm arası çap ve 50 mm-150 mm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Gönderim sisteminin içinden 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel geçebileceği bir lümen bulunmalıdır. Stentler perkütan (endoskopiye gerek kalmadan) kullanım için uygun uzunlukta olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vaka esnasında pozisyon değiştirebilmek için stent açılmış olsa dahi stent gönderim kateterlerinin içerisine geri alınabilmelidir. - Stent flexible olmalıdır. - Migrasyonu önlemek için stentin distal ve proksimal uçları gövde kısmına göre daha geniş olmalıdır. - Stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır. - Stentin radial forsu yüksek olmalıdır. - Gönderim kateterinin üzerinde stentin istemsiz olarak açılmasını önleyen güvenlik kilidi bulunmalıdır. - Stentin proksimal ve distal ucunu gösteren radio opak markerlar bulunmalıdır. - Stent Self Expandable olup distalden açılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |