| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferal ve santral vasküler ve venöz uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanılabilir şaft uzunluğu 75-160 cm arasında olmalıdır - 0,035 inç kılavuz tel üzerinden taşınabilmeli ve OTW özellikte olmalıdır. - Stent çapı 10-20 mm ve uzunluğu 40-160 mm arası olmalıdır. - Stent çapı 14 mm ve altı olanlar en fazla 10F introduser, 20 mm üzeri olanlar en fazla 11F introduser ile uyumlu olmalıdır. - Stent tasarımı tel örgü kapalı hücre yapısında veya acık hücre yapısında ve venöz damarlara tam anatomik uyum sağlayacak şekilde esnek ve flexible olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Periferal ve santral vasküler ve venöz uygulamalarda kullanılmak üzere self-expanding (kendi kendine açılan) özellikte olmalıdır. - Stentin açılım mekanizması, stentin seri ve kolay açılmasına ve uygun pozisyonda konumlandırılmasına imkan sağlamalıdır. - Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç ve fleksibilite özelliğine sahip olmalıdır. - Stent, tortüyöz vasküler lezyonlar için de rahatlıkla kullanılabilecek yüksek esnek yapıya sahip olmalıdır. - Stentin taşıma-yükleme sistemi kateterin sürekli olarak merkezcil hareketi, optimal kılavuz tel kontrolü, iyi bir trackabilite elde edilmiş olmalıdır. - Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir. - Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered), damara zarar vermemesi için yumuşatılmış ve esnek (flexible) olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kataterine sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır. Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
|  | - Stentin imal edildiği malzeme intravasküler kullanıma uygun olmalıdır. - Stent yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır. Ayrıca proksimal ve distalde radyoopak işaretleyiciler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır. |