| ## SMG Temel İşlevi: | - Damar asendan arkus, desendan aort anevrizma ve diseksiyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMMalzeme Tanımlama Bilgileri: | - Damar sistemi iki bölümden oluşmalıdır; sentetik damar grefti ve stent greft, ayrıca sentetik damar grefti ve stent greftin yan dalları olmalıdır. - Stent greften az 10 cm olarak üretilmiş olmalıdır. Greft sistemin toplam uzunluğu en az 13 cm olmalıdır. - Stent greftin dış çapı 20 mm ile 40 mm arasında olmalı, asendan arkus sentetik damarın çapları ise 24 mm ile 36 mm arasında değişik ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. - Yan dallar cerrahi greft ise 8-14 mm çap aralığında ve en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır. - Yan dallar stent greft ise 8-14 mm çap aralığında ve en az 3 cm olmalıdır. - Damar hybrit yapıda tasarlanmış olmalı ve yarı açık cerrahi yöntem ile uygulanabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Hybrit damarda bulunan sentetik yaka distal aortaya greftin anostomoz edilmesini kolaylaştıracak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. - Stent gönderme kateter sisteminde en az 1 adet kılavuz tel deliği bulunmalıdır. - Kateterin üstünde stent bölümünü kaplayan sürtünmeyi azaltıcı kılıf bulunmalıdır. - Stent greftin üzerinde en az 3 adet radyoopak görüntüleme amaçlı markerlar bulunmalıdır. - Stent greftin hasta anatomisine uygun olarak desendan aortaya rahat oturabilmesi için bükülebilir yapıda dizayn edilmiş olmaldır. - Damar sisteminde desenden aort kısmını yerleştirilecek olan endoluminal stent ile asendan arkus kısmında bulunan çok dallı sentetik damarı birbirinden ayıran dairesel yapıda yaka bulunmalıdır. - Stentli damar sistemi hastaya uygulanacak elephanttrunk işleminin süresini kısaltacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |