| ## SMG Temel İşlevi: | - Kalp yetmezliği, pulmoner yetmezlik, fallot tetralojisi, ameliyat sonrası onarımdan kaynaklanan komplikasyonların düzeltilmesi için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Satın alınacak kapağın 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm, 31mm çapta farklı seçenekleri olmalıdır. - Kendiliğinden genişleyebilen Nitinol stent içine porcine pulmonic kapak yerleştirilmiş ve üzeri perikard ile kaplanmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapak kardiyopulmoner bypass gerektirmeden çalışan kalp yöntemi ile yerleştirilebilmelidir. - Taşıyıcı bir trokar sistemi ile kapak off-pump olarak yerleştirilebilmelidir. - Kapak çok düşük basınç altında gluteraldehit ile muamele edilmiş ve ikinci bir işlemle aldehitten arındırılarak detoksifiye ve antikalsifiye edilmiş olmalıdır. - Kapak oda sıcaklığında ve toksik olmayan %2 benzil alkol içinde saklanmalıdır. - Kullanmadan önce yıkama gerektirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Firmanın yetkili bir çalışanı her işlemde kalp kapağının farklı çap seçenekleri ile ameliyathane de hazır bulunmalıdır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |