| ## SMT Temel İşlevi: | - Greft stent abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Abdominal stent-greft seti aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır. - Stent-greft ana gövde, - Stent-greft kontralateral bacak, - Stent-greft aortik uzatma, - Stent-greft iliak uzatma. - Aorto uni-iliak özellikte olan stent greft aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır. - Stent-greft ana gövde, - Stent-greft aortik uzatma, - Stent-greft iliak uzatma. - Stent materyali nitinol, greft materyali ise polyester, dakron, PTFE ya da ePTFE’den yapılmış olmalıdır. - Taşıyıcı sistem 24F ve altında olmalıdır. - Ana gövdenin proksimal çap genişlik seçenekleri 19mm-37mm aralığında ve farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Kontralateral bacak ve/veya iliak uzatmalarda distal uç çap genişlik seçenekleri 6mm-32mm aralığında ve farklı uzunluk seçeneklerinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Greft stent self-expandable olmalıdır. - Taşıyıcı sistem ucu atravmatik tasarıma sahip olmalıdır. - Kontralateral bacak ana gövde ile uyumlu olmalıdır. - İliak uzatmalar ana gövde ve kontralateral bacak ile uyumlu olmalıdır. - Ana gövde üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için proksimal ve distalde radyopak işaretler bulunmalıdır. - Stent greft iletim sistemi kullanımı kolay ve kullanıcıya kontrollü yerleştirme sağlayıcı yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |