| ## SMG Temel İşlevi: | - Karotis arter ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Karotis şant 7F-10F ve 10cm-20cm arası uzunluğunda olmalıdır. - Karotis şant balonlu veya balonsuz olmalıdır. - Karotis şant silikonize non-trombojenik tıbbi kullanıma uygun esnek yapılı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Karotis şant T kollu olmalıdır. T kolu aspirasyon, basınç takibi amaçlı kullanılabilmeli, şantın çıkarılmasını kolaylaştırmalıdır. İsteğe bağlı düz şant modeli de olmalıdır. - Balonlu karotis şant aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Her iki ucu açık, açılı kesilmiş ve her iki uçta yan delikleri olmalıdır. Her iki ucun kenarları damara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. - Shunt her iki ucu künt yuvarlak olmalı ve her iki ucunda balon bulunmalıdır. Her iki uçtaki balonu kontrol eden ve lümen içindeki havanın tahliyesini sağlayan iki yollu musluk olmalıdır. - Balonsuz karotis şant aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Karotis şant arter girişini kolaylaştırmak ve arterde travma riskini azaltmak üzere yuvarlatılmış, düz bir uca sahip olmalıdır. - Karotis şant yumuşak, kink yapmayan özellikte ve düzgün yüzeyli bir malzemeden yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |