| ## SMT Temel İşlevi: | - Malzeme torasik aorta anevrizmalarında cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan hastaya tedavi sunabilecek yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent greftin stent kısmı nitinol, greft kısmı polyester, dakron veya PTFE veya ePTFE’den imal edilmiş olmalıdır. - Stent greftin düz veya tapered seçenekleri olmalıdır. - Stent greftin boyu 40-240mm aralığında olmalıdır. - Stent greftin çapı 20-50 mm aralığında olmalıdır. - Taşıyıcı sistemin kalınlığı 18- 25Fr aralığında olmalıdır. - Taşıyıcı sistemin stent greft yüklü kısmı dokuma bir kılıftan veya hidrofilik özellikte yapılmış olmalıdır. Bu sayede taşıyıcı sistem için ek olarak introducer kullanımına gerek kalmamalıdır. - Stentgreft kendiliğinden açılabilir (self expandable) olmalıdır. - Taşıyıcı sistem kilitlenebilir veya kontrollü olmalı veya istenmediği hallerde kullanıma kapatılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Taşıyıcı sistemin uç kısmı atravmatik tasarıma sahip olmalıdır. - Kolay ve doğru yerleştirme yapılabilmesi için stentgreft üzerinde radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olması gerekmektedir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |