| ## SMT Temel İşlevi: | - Klipler, cerrahi işlemlerde arter ve ven kanamalarını durdurmak amacıyla kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - S ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 3,0±0,3 mm, kapalı uzunluğu 3,5 ±0,3 mm, S/M ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 4,0 ±0,4 mm, kapalı uzunluğu 4,5 ±0,4mm, M ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 5,0 ±0,5 mm, kapalı uzunluğu 5,5 ±0,5mm M/L ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 8,0±0,5mm, kapalı uzunluğu 9,0 ±0,5mm, L ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 11,0±1 mm, kapalı uzunluğu 12,5 ±0,5mm olmalıdır. - Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Klip kartuşları en az 6 adet klip içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Klipler MR uyumlu madeni malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Klip kartuşları ve klip aplikatör birbirinden ayrı verilmelidir. - Her paketteki klip miktarı belirtilmelidir. - Klip aplikatörden düşmemeli işlem yapılana kadar şeklini korumalıdır. - Klip uygulandıktan sonra tam kapama sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve kullanıma hazır paketler halinde olmalıdır. - Ürün ile birlikte ebata uyumlu ve steril edilebilir aplikatör verilmelidir. - Tedarikçi firma tarafından 100 adet kartuş (600 adet klips) karşılığında 1 adet aplikatör hastane kullanımına bırakılacaktır. - Klipsler bitene kadar aplikatör tedarikçi firma tarafından temin edilmelidir. Aplikatörde çıkacak bir problemde yenisi mağduriyete yol açmayacak şekilde ve en kısa zamanda firma tarafından sağlanmalıdır. |