| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalpin ritm ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Leadlerin ebatı 7F’den büyük olmamalıdır. - Leadin yalıtım maddesi grade silicone rubber/poliüretan veya co-polymer olmalıdır - Lead steroid salınımlı olmalıdır. - Ventriküler Lead standart uzunlukta, IS-1 connector ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lead pasif veya gerektiğinde aktif yerleşimli sağlanmalıdır. - MR uyumlu olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Lead ile birlikte bir (1) adet introducer set (guidewire, sheatveveniğnesi dahil) teslim edilmelidir. İmplantasyon öncesi sheat kırılma riskine karşı yeterli sayıda yedek set getirilmelidir. |