| ## SMT Temel İşlevi: | - Özgür yerleşim elektrodunun yerleştirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sabit curve kateter iç çapı en az 5F kalınlıkta olmalıdır - Kesilebilir kateterin 20cm ve 50cm arası farklı uzunluk seçenekleri bulunmalıdır. - Kesilebilir kateterin içinde en az 100cm’lik stainless steel 0.035inç veya 0.038 inç guidewire olmalıdır veya ürünle birlikte yüklenici firma tarafından temin edilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin proksimalinde kanamayı önleyici entegre bir valf bulunmalıdır. Kateteri kesmek için kesici temin edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |