| ## SMT Temel İşlevi: | - Oklüder iliak damarların kapatılması amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Damar yapısına, kan akışına ve oklüzyon ölçüsüne göre vasküler tıkaç tek segmentli ve çapı 4 mm ile 24 mm arasında olmalıdır. - Vasküler tıkaç, taşıma teli ile paketlenmiş olmalıdır veya 0.035inç sert kılavuz tel ile kullanılabilmelidir. - İlyak arter oklüzyonu için iki ucu kapalı nitinol ve polyester veya dakrondan üretilmiş ve kendiliğinden genişleyen yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Örgü veya iki ucu kapalı yapısı sayesinde bırakıldığı zaman hızlı oklüzyon sağlamalıdır. - Hidrofilik ve esnek yapısı sayesinde zor bölgelere ulaşabilmelidir. - Pozisyonlandırma sırasında kullanıcıya yol göstermesi için distal veya proksimal ucunda radyoopak işaretler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır. - Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki aleti temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. |