| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kontrollü rotasyonel dilatör kılıf setleri olarak kardiyak leadleri kalıcı kateter ve yabancı cisimleri çevreleyen dokularından sıyırmak ve perkütan genişlemeyi sağlayacak şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 7-9-11-ve 13 F kalınlıkta dilatatörlerin seçenekleri bulunmalıdır. - Ürünler bilateral dönüşlü kılıf, düşük profilli altıgen metal uç yapısı ve duyarlı bir tetikleyiciye sahip olmalıdır. - Çelik örgülü olmalıdırlar kopma, kırılma ve bükülme olmadan döndürülebilmelidirler. - Tabancalı bir sistem olup, elektrik enerjisine gereksinim duymamalıdırlar. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Hedeflenen kardiyak leadlerin ya da elektrokların uzunluğu boyunca adezyonlarını ayırabilmelidir. - Distal uçları döngülü olmalıdır, çift yönlü kılıf olması nedeniyle döngü yapısı tam sağa, tam sola ve seri halde sağa sola dönebilme özelliklerine sahip olmalıdır. - Tüm ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 9. Tüm işlem sırasında cihazı sağlayan firma tarafından görevlendirilmiş bir destek elemanı da bulunmalıdır. |