| ## SMT Temel İşlevi: | - Patch kiti, kalp boşluklarının içerisine yerleştirilen kateterlerin pozisyonunu, flouroscopy’ye gerek kalmadan görüntüleyip kardiyak elektroanatomik navigasyon ve haritalama yapılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Patch kiti, 10 adet EKG elektrodu,6 adet yüzey patch elektrodu, 1 adet sistem referans elektrodu ve bir adet data modülü içermelidir. - 6 adet yüzey patch elektrodu, left-kırmızı, right-turuncu, front-beyaz, back-kahverengi, neck-yeşil, L.Leg-mavi olarak, pozisyon ve renk kodlarına göre tanımlanmış bağlantı kablo-noktaları içermelidir. - Herbiri patch elektrodu üzerinde, gövdenin hangi kısmına yapıştırılacağını gösteren model şemaları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Patch kiti sisteme tanıtma bilgisinin kayıtlı olduğu bir data modülü içermelidir. - Patch kiti mapping sistemi ile uyumlu olmalıdır. - Üç boyutlu haritalama sistemi kalbin içine gönderilen herhangi bir radyofrekans (standart veya irrigated tip) ve kriyoablasyon kateteri ile uyumlu olarak çalışabilmeli ve bu kateterleri kalbin içinde sorunsuz olarak gösterebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - 3 boyutlu kompleks haritalama sisteminin sağlayıcısı tarafından işlem sırasında elektrofizyoloji sistemi ve en az 1 destek elemanı bulundurulmalıdır |