| ## SMT Temel İşlevi: | - Yüksek çözünürlüklü tanı kateteri, 3 boyutlu elektroanatomik haritalama ile ablasyon işlemlerinde manyetik veya empedans bazlı haritalama yapılmasına uygun tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kataterin shaftı maksimum 8.5F kalınlığında bir tasarıma sahip olmalıdır. - Kateterin kullanılabilir uzunluğu en fazla 120cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yüksek çözünürlüklü tanı kateteri; ablasyon için kullanılacak olan merkezdeki üç boyutlu elektroanatomik mapping cihazı ile uyumlu olmalıdır. . - Kateterin ucu multielektrodlar sayesinde yüksek çözünürlüklü çok sayıda sinyali alabilecek kapasite ve özellikte olmalıdır. - Kateter pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla haritalama sırasında sıvı ve kan sulandırıcı verilebilmesini sağlayan lümenli tasarıma sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilmelidir. - Kateter orijinal ambalajında , steril olarak teslim edilmelidir. |