| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter açık sistem irrigasyonlu yıkamalı ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır. - Thermocoupler sistemini kullanabilen irrigasyonlu radyofrekans(RF) ablasyon kateteri olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter 4 veya 6 pollü olmalıdır. - Katater shaft çapı en fazla 8F olmalıdır. - Kateter uzunluğu maksimum 115cm olmalıdır. - Tip elektrod uzunluğu 3,5mm veya 4mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin farklı eğri(curve) seçenekleri olmalıdır. - Kateter fleksiyon ve defleksiyon yapabilmesi için Bi-directional eğri(curve) özelliğine sahip olmalıdır. - Katetere eğri(curve) verilmesi esnasında tip kısmının hareketleri akıcı olmalı, dişli çark şeklinde olmamalıdır. - Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle’ ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tedarikçi firma ablasyon işlemi esnasında bu kateterler ile kullanılmak üzere radyofrekans(RF) ablasyon jeneratörü ile senkronize çalışan infüzyon pompasını getirmeye yükümlü olacaktır. - . İşlem için gereken elektrofizyoloji sistemi ve katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir. - İşlem esnasında laboratuarda kateteri temin eden firma teknik personeli ile destek vermelidir. - Firma 5 adet ablasyon kateteri ile birlikte bir adet bağlantı kablosu vermelidir. - Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |