| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateterler açık sistem irrigasyonlu yıkamalı ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterler Quadripolar olmalıdır. - Katateterlerin shaft çapı maksimum 8 French olmalıdır. - Kateterlerin uzunluğu maksimum 115cm olmalıdır. - Tip elektrod uzunluğu 3,5mm veya 4mm olmalıdır. Ayrıca ring elektrod genişliği 1 veya 2mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter fleksiyon ve defleksiyon yapabilmesi için mono-directional curve özelliğine sahip olmalıdır. - Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle’ ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır. - Elektrodlar ile kateterin polimer kısımlarının geçiş noktalarında çıkıntı veya çöküntü olmamalıdır. Bu sayede elektrodların endokarda teması ve sinyal kalitesi azami seviyeye yükseltilmiş olmalıdır. - İşlem için gereken Elektrofizyoloji sistemi ve katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - İşlem esnasında kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir. - 5 adet RF ablasyon Kateterle birlikte bir adet bağlantı kablosu verilecektir. - Tedarikçi firma ablasyon işlemi esnasında bu kateterler ile kullanılmak üzere RF Ablasyon Jeneratörü ile senkronize çalışan İnfüzyon Pompasını getirmeye yükümlü olacaktır. |