| ## 3SMT Temel İşlevi: | - Kateterler anjiyografi işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır. - Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamulden üretilmelidir. - Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır. - Kateterlerin 4F,5F,6F seçenekleri olmalıdır. - Kateterlerin 60cm-130cm arası uzunluğa sahip seçenekleri olmalıdır. - Kateterlerin içinden 0.038inç kılavuz tel geçebilmelidir. - Kateterlerin değişik işlemlerde kullanılmak üzere değişik uç şekillerine sahip seçenekleri olmalıdır. (Düz/Çok Delikli, Pigtail, Renal, Simmons1-2-3-4, Vertebral-45derece, Headhunter1-2-3, Cobra,1-2-3, J Curve, HN3, HN4, Mani, Picard, Berenstein1-2, Omni, MPC, MPD gibi) - Kateterlerin şaftı hydrophilic coating ile kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterlerin tork kontrolü yüksek olmalıdır. - Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır. - Kateterlerin ucu, damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyoopak, atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. - Kateterlerin bağlantı noktası (hub) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır. - Kateterler en az 750PSİ basınca dayanıklı olmalıdır. - Kateterlerin fluoroskopi altında görünürlüğü yüksek olmalı ve bu sayede kateterler fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Kateterlerin çapı, uzunluğu ve kılavuz tel çapı hub üzerinde yazılı olmalıdır. - Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |