| ## SMT Temel İşlevi: | - Stenozların genişletilmesinde ve arteriyovenöz diyaliz fistüllerindeki obstrüktif lezyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateterler 0.014inç-0.018inç-0.035inch guide wire ile kullanılabilir özellikte olmalıdır. - Balon kateterin distali ve balonu hidrofilik kaplı olmalıdır. - Balon koaksiyel OTW şafta sahip olmalı, bu balona zor lezyonlarda geçiş üstünlüğü sağlamalıdır. - Balon katater kalibrasyonu en fazla 7F sheath ile kullanıma uygun olmalıdır. - Balon ölçüleri; 1.2mm-16mm çap ve 20mm-300mm arası uzunlukları olmalıdır. - Balon kateterinin boyu 65cm-180 cm uzunluğuna sahip olmalıdır. - Balon kateter over the wire sistemde olmalı ve semi-compliant veya non-complian olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balonun doğru konumlandırılabilmesi için distal ve proksimalinde 2 adet işaterleyici(marker) bulunmalıdır. - Balon kateterin flexibilitesi ve itilebilirliği yüksek olmalı kink yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |