| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferal damar stenozlarının ve obstrüktif lezyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balonun 12mm-28mm arasında çapı, 20mm-100mm arasında uzunluğu bulunmalıdır. - Balon kateterin 70cm-170cm arasında şaft uzunluğu seçenekleri olmalıdır. - Balon kateterler 0.035inç kılavuz tel ile kullanılabilir özellikte olmalıdır. - Balon kateter çapı 18mm’ye kadar olanlar en fazla 8F;18mm ve üzerinde olan balonlar en fazla 12F vasküler kılıf ile kullanılmalıdır. - Balon kateteri en az 4atm basınçta kullanılabilmelidir. - Balon kateteri semikomplian veya nonkomplian yapıda olmalıdır. - Balon kateteri OTW yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon kateteri, teknolojisiyle şaft etrafında sıkı bir şekilde sarılı olmalıdır; bu sayede birçok kere balonu şişirip söndürmek mümkün kılınmalıdır. - Balon kateteri, geniş damarlarda ve gerektiğinde özofagus gibi tübüler yapıların dilatasyonunda kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |