| ## SMT Temel İşlevi: | - Özefagus Pacing Kateteri, hastaların trans-özefajiyal olarak uyarılması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterler 50cm-75cm aralığında kullanılabilir uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır. - Kateterler 4F, 5F, 6F ve 7F çap seçeneklerine sahip olmalıdır. - Kateterler silikondan üretilmiş olmalıdır. - Kateterlerin elektrotları elektrod boyutlarına göre düz veya zeytin şeklinde (Olive shape) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin distal ucu (tip) dokuyu travmatize etmemesi için silikondan yapılmış olmalıdır. - Kateter üstünde manüplasyonu sağlamak için bir stylet lümeni bulunacak ve kateterler ile beraber sert ve yumuşak styletlerde beraberce paketlenmiş olmalıdır. - Kateter üzerinde kateter derinliğini gösteren marker çizgiler bulunmalıdır. - Kateter konnektör uçları en az 2mm pin yapısında olmalı ve distal proximal uçlar işaretlenmiş olmalıdır. - Kateterler kullanım gerekliliğine göre bipolar ya da quadripolar olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal paketinde olmalıdır. |