| ## SMT Temel İşlevi: | - İntrakardiyak long sheath kateter elektrofizyolojik çalışmalar için sol atriumda diagnostik ve tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İntrakardiyak long sheath kateter; hemostasis valf ve side-portlu intraduser sheath ve dilatörden oluşmalıdır. - İntrakardiyak long sheath kateter en az 7F olmalıdır. - İntrakardiyak long sheath kateter en az 55cm uzunluk ve en az 18G çapında Brokenbrough serisi transeptal needle ile uyumlu olmalıdır. - İntrakardiyak long sheath kateter, 0.032inç veya 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel ile çalışılabilir özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Long sheath kateter de yıkama ve /veya kontrast madde verme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir side-port bulunmalıdır. - Long sheath kateter ucu ve dilatatörün ucu esnek, yumuşak, atravmatik ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır. - İşlem sırasında kateterin torkabilitesi iyi olmalıdır. - Dilatatör ve sheath kateterin biribirine kilitlenmesi/ayrılması kolay ve güvenli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |