| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner sinüs içinde ve venogram alınması için kontrast maddenin koroner damarlara İnfüzyon yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün en fazla 6F kalınlığında ve 80-90cm uzunluğunda olmalıdır. - Ürünün şişme çapı 10mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün üzerinde uzunluğunu gösteren markerları bulunmalıdır. - Ürün radyoopak özellikte olmalıdır. - Ürünün ucunda akım ile hareket edebilecek balonu olmalıdır. - Kateter, tortüyoz vasküler yapılarda kullanım olanağı sağlayacak uygun esneklik ve itilebilirliğe sahip olmalıdır. - Ürünün balonu 1cc ile şişebilmeli ve havanın kaçmasını önlemek için valfi bulunmalıdır. - Ürün venografi işlemine uygun 2 lümene sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 10. Ürünün ambalajı içerisinde, balona uygun ölçüde balon enjektörü bulunmalıdır. |