| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter gerçek lümenden subintimale geçmeye ve iğnesi yardımıyla istenilen lokasyonda tekrardan gerçek lümene dönmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem, kanül, kateter shaftı ve açma kolundan oluşan 3 ana parçaya sahip olmalıdır. - Kateter subintimalden gerçek lümene dönüş için bir iğneye sahip olmalıdır. - Kateter, 6F’e kadar geçiş profiline sahip olmalıdır. - Kateter 6F introduser uyumlu olmalıdır. - Kateter 0.014inç veya 0.018inç kılavuz tel ile kullanım için uygun olmalıdır. - Kateter shaft uzunluğu için 80cm-150cm arasında seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter örgülü yapıda ve hidrofilik kaplamalı olmalıdır. - Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yapıda olmalıdır. - Kateter içyapısı pürüzsüz olmalıdır. - Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet vermemelidir. - Kateter radyaopasitesi yüksek olmalı ve floroskopide net olarak görülebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |