| ## SMT Temel İşlevi: | - Forseps, miyokardiyal biyopsiler için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Miyokardiyal biyopsi forsepsi’nin 5F-6F-7F-8F-9F-10F çap seçenekleri ve internal jugular ven için 50cm, femoral ven için 104cm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır. - Miyokardiyal biyopsi forsepsi’nin şaft dış çapı en fazla 2.3mm olmalıdır. - Miyokardiyal biyopsi forsepsi’nin çene doku alma hacmi en az 2.64mm3 olmalıdır. - Forseps’in şaftı üzerinde teflon kaplama olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Forseps’in damar girişi için internal jugular ven ve femoral ven seçenekleri olmalıdır. - Forseps’in distal şaftı poliüretan kaplı şekillendirilebilir koillerden oluşmalıdır. - Miyokardiyal biyopsi forcepsi ile doku örneği alırken daha fazla örnek hacmi için iki çene de açılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 9. Ürün steril olarak orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |