| ## SMG Temel İşlevi: | - PDA (patent duktus arteriozus) kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kısa, pencere tipi, küçük ve orta büyüklükteki PDA’ların kapatılmasında kullanılacak oklüder, tek diskli veya çiftli disk şeklinde olmalıdır. İki disk, kapatılacak PDA’nın ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır. - Orta ve geniş büyüklükteki PDA’ların kapatılmasında kullanılacak oklüderin yapısı konik şekilde olmalı ve ampula içinde emniyetli bir şekilde tutulması için aort tarafında bir tutma kenarı olmalıdır. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün malzemenin içi polyester fiber ile doldurulmuş olmalıdir - Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir. - Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmelidir. - Teklif edilen malzemenin, tam oklüzyon oranının yüksek, rezidü şant oranının düşük olduğu, uluslararası kabul görmüş merkezlerde yapılan ve yayınlanan klinik çalışmalar ile kanıtlanmalıdır. - PDA’ların transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable bir oklüder olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | ## Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 10. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |  |