| ## SMT Temel İşlevi: | - Stentler semptomatik damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent 5-10mm arası çap ve 20-150mm arası uzunluğunda olmalıdır. - Stentin taşıyıcı kateter uzunluğu 75-140cm aralığında olmalıdır. - Stent 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel ile yerleştirilmeye uyumlu olmalıdır. - Önceden taşıyıcı katetere yüklenmiş stent 5F-7F sheat ile uyumlu olmalıdır. - Stent monorail ya da OTW yapıda olmalıdır. - Stentler nitinolden üretilmiş ve self expandable (kendiliğinden genişleyen) yapıda olmalıdır. - Stent sirolimus, paklitaksel veya intimalhiperplaziyi önleyici-engelleyici etkinliği kanıtlanmış ilaç ile kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent esnek (flexible) yapıda olup, kan temasıyla tüp lümen biçiminde güçlü tam açılım sağlayabilmelidir. - Stent maksimum esneklik için kırılmadan veya sıkıştırarak yerleştirme için tasarlanmış olmalıdır. - Stentin tam lümene yerleştirmesi için her iki ucunda en az iki adet radyoopak marker olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |