| ## SMT Temel İşlevi: | - Transkateter Aortik Kapak, yüksek cerrahi risk gurubunda bulunan ve ciddi kalsifik aort stenozu olan hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapaklar anülüs çapları 17mm’den 34mm’ye kadar olan anulus çaplarının en az 3 değişik çap (boyut) seçeneği bulunmalıdır. - Stent materyali nitinol, kapak materyali kalp zarından üretilmiş olmalıdır. - Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır. - Transkateter Aortik Kapak Self-Expandable set içerisinde taşıma sistemi, yükleme sistemi, pre-dilatasyon ve/veya post-dilatasyon balon(lar) ve introducer sheath bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapağın leaflet yapısı supra-annular ya da intra-annular çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Kapağın yapısı üç leafletli bir konfigurasyonda sütürlenmesiyle imal edilmiş olmalıdır. - Protez kapak, kılıf ve taşıyıcı sistem tortiyöz ve kalsifik periferik arterlerden kolaylıkla ilerleyebilecek hidrofilik yapıda ve esneklik (fleksible) özelliklere sahip olmalıdır. - Kapak iç bükey ya da düz şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Stent materyalin kapak materyali insan vücut doku ile uyumlu bir materyalden üretmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İşlem sırasında üretici firmadan kaynaklı ek kapak kullanımı gerektiğinde tedarikçi firma bedelsiz olarak temin edecektir. - Ürünler orijinal ambalajında ve üzerinde sterilizasyon, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. - Firma işlem sırasında her türlü teknik desteği vermekle yükümlüdür. |