| ## SMT Temel İşlevi: | - PAD’ler hastaların trans-torasik uyarılması ve defibrilasyon/kardiyoversiyon için kullanılacaktır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - PAD’din girişleri external defibrilatör çıkışı ile uyumlu olacaktır ve mevcut kablo ile pad kullanılabilecektir. - External pad’lere bağlı olarak en az 100 cm boyutunda kablo bulunacak ve kablo ucundaki konnektör defibrilatör kablosuna uygun sokete sahip olmalıdır. - External pad’in hasta ile temas eden yüzeyi jel emdirilmiş sünger, dış tarafı ise polyurethaneden mamül olacaktır. - External pad’in yapışkan yüzeyi alerjik olmayan ve yerinden kolay çıkmayan bir yapışkan ile kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - External pad düşük değerler ile pace edilebilmesi için geniş yüzey alanına sahip olacaktır. - External pad düşük empedanslı olmalı ve defibrilatörün empadans ölçümü yapılabilmesi için herhangi bir yük oluşturmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - External pad’ler orijinal paketlerinde olmalı ve her pakette 2 (iki) adet pad bulunmalıdır. - Hastanede mevcut bulunan defibrilatör ile uyumlu olmalıdır. |