| ## SMT Temel İşlevi: | - Ventriküler Septal Defektin (VSD’nin) kapatılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Müsküler tip VSD’lerin kapatılması için 4mm-24mm arasında çapları olmalıdır. Uzunluğu 7mm’den az olmamalıdır. - Perimembranöz VSD’lerin kapatılması için 4mm-24mm arasında çapları olmalıdır. Uzunluğu 1.5mm-7mm arasında olmalıdır. - Özellikle A-V valve fonksiyonu ile interferansı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Perimembranöz veya Müsküler VSD’nin transjugular veya transfemoral yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable çiftli disk şeklinde olmalıdır. - İki disk, kapatılacak VSD’nin ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır. - Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiberile doldurulmuş olmaldıır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Oklüder bırakılmadan once pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir. - Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Teklif edilen malzemenin, tam oklüzyon oranının yüksek, rezidü şant oranının düşük olduğu, uluslararası kabul görmüş merkezlerde yapılan ve yayınlanan klinik çalışmalar ile kanıtlanmalıdır. Ayrıca en az 5 yıllık izlem sonuçlarına ilişkin olarak yayınlanan klinik çalışmalar, değerlendirme için verilmelidir. - Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilecektir. |