| ## SMT Temel İşlevi: | - İrrigasyon Seti artroskopik girişimlerde kullanıma uygun olmalıdır. - İrrigasyon Seti artroskopik girişimlerde eklem içi sıvı basıncını ayarlamak üzere sıvı kontrol cihazına bağlanacak hortum kaseti şeklinde olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İrrigasyon Seti Kasetli ve/veya Kasetsiz olmalıdır. - İrrigasyon seti; - Inflow, - Inflow/Outflow seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Kasetli İrrigasyon setinin kaset içeriğinde; - Esnek İrigasyon hortumu, - Hortum yolu-tutucusu, - Basınç haznesi, - Hortum makarası, - Hortum enstrümanı, - Outflow ve/veya Inflow hortumu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi cihazına uyumlu olmalıdır. - İrrigasyon setinin pompa işlevini başlatmak ve durdurmak üzere düğmesi olmalıdır. - İrrigasyon seti eklem içi basıncı kontrol edilebilmelidir. - İrrigasyon seti Outflow set dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımda olmalıdır. - Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı takılabilmelidir. - Çift serum girişi olmalıdır. Outflow sette akış yapabilmelidir. - Her türlü artroskopik kanüle uyumlu olmalıdır. - İrrigasyon set latex ihtiva etmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | 14. Ürün, tek kullanımlık, orijinal pakette, steril halde hazır olmalıdır. |