| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, artroskopik girişimlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün çift taraflı/kilitli/yivli/yivsiz Esnek/Sert/Eğilebilen seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün künt obturatoru olmalıdır. - Ürün boyutları renk kodları ile belirtilmiş olmalıdır. - Ürünün içinin görünebilmesi için şeffaf olmalıdır. - Ürünün vidalı olmayan, kolay açılıp kapatılabilen musluğu olmalıdır. - Ürünün suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanülün üstte veya yanda delikleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril pakette olmalıdır. - Ürün, tek kullanımlık olmalıdır - Ürün orijinal pakette olmalıdır. |