| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kıkırdak lezyonlarında kullanılabilir olmalıdır. Açık cerrahi veya artroskopik ameliyatlarda kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; tipleri aşağıdakilerden herhangi birisi olmalıdır. - Kollajen Bazlı, - Hyalüronik Asit Bazlı, - Chitosan Bazlı, - Üç Katlı Matriks, - Ürün, muhtelif boy ebatlardan herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kollajen Bazlı Matriksleri; - Tip I ve Tip III kolajen matriks yapısında olmalıdır. - Tek katmanlı veya çift katmanlı yapıda olmalıdır. - Çift katmanlı olanlarda,katmanlardan birisi sıkı olup sinovyal sıvı geçişine izin vermeyecek yapıda olmalı, diğeri ise gevşek olup kök hücrelerin tutunup çoğalmasına imkân tanıyacak yapıda olmalıdır. - Çevre kıkırdağa dikilerek veya subkondral kemiğe doku yapıştırıcısı ile yapıştırılarak kullanmaya uygun yapıda olmalıdır. - Hyalüronik Asit Bazlı Matriksleri; - Hayvansal kaynaklı olmayan hylüronik asitten üretilen veya hyaluronic asit, matriksin üzerine kaplama yöntemi ile hazırlanmış, tek kullanımlık bir ürün olmalıdır. - Chitosan Bazlı Matriksleri; - Kıkırdak lezyonlarında kullanılmalı ve kemik iliği stimülasyonu ile beraber uygulandığında hiyalin kıkırdak rejenerasyonu sağlamalıdır. - Lezyonun şekli ve boyutu fark etmeden etki edebilmelidir. - Mini-artrotomi veya artroskopik minimal invazif tekniklerle tek adımlı bir prosedür olarak uygulanabilmelidir. - Uygulamanın hemen öncesinde taze otolog tam kan ile birleştirilip, kemik iliği stimülasyonu ile hazırlanan lezyona uygulanmalıdır. - Oda ısısında sıvı veya katı formda bulunmalıdır |
|  | - Kıkırdak lezyonunun yüzeyine yapışabilmelidir. - Biyo-degrede (vücutta çözünebilir) olmalı ve biyo-uyumluluk göstermelidir. - Kıkırdak lezyonu içerisinde kan pıhtısını stabilize edecek çatı implantı görevini görmelidir. - Normal kan pıhtısının oluşumuna izin vermelidir ve kandaki kritik parçaları korumalıdır. - Esnek, homojen yapıda olup absorpsiyon oranları kıkırdak oluşumu ile eşit olmalıdır. - Üç Katlı Matriksler; - Ürün kollajen bazlı, hyalüronik asit bazlı,chitosan bazlı ürünlerin bileşiminden oluşmalıdır. - Kemik – kıkırdak entegrasyonu sağlayabilir yapıda olmalıdır. - Biyokompozit malzemeden üretilmiş ve 3D katmanlı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, orjinal ambalajında veya steril çift kat paketlerde olmalıdır. - Ürünlerin kıkırdak rejenerasyonu yaptığına dair bilimsel çalışmaların belgelendirilmesi ve istenildiğinde sunulması gereklidir - Ürün steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün için saklama koşulu 57˚ üzeri ve -34˚ altı olmamalıdır. |