| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün diz eklemindeki yırtık menisküslerin onarımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem; - Çift Barlı, - Çok İmplantlı, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Sistemde kullanılan sütur ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWP)’ den imal edilmiş olmalı ve absorbe olmayan güçlendirilmiş yapıda olmalıdır. - Çok implantlı seçeneğinde bulunan implantlar muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Çok İmplantlı Sistemde; - Alet içten-içe, all-Inside tekniği ile menisküs tamiri yapmalıdır. - Alet muhtelif tipte menisküs yırtıklarını düğümsüz olarak dikebilmelidir. - Alet aralıksız ve her konfıgürasyonda düğüm atılabilmesine izin vermelidir. - İmplantlar itici tetik mekanizması ile çalışmalıdır. - Alet maximum düğüm atılabilmesini sağlayabilmelidir. - Alet menisküs doku yırtığının boyutuna göre kullanıcı tarafından uygun adette düğüm atabilmeli:atılan düğüm veya düğümlerden sonra disposable sütür kesici ile istenilen adette düğümden sonra kesilebilmelidir. - İmplantların yerleştirilmesi için tetik mekanizması olmalıdır. - İmplantların gönderen tetiğin güvenlik kilidi olmalıdır Ürün artroskopik cerrahi kullanımına uygun olmalıdır. - İğne ucunun eğri veya düz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - İğne ucunun, menisküs arka duvarına ne kadar girdiğini gösteren cetveli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tek kullanımlık paketlerde kullanıma hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |