| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal instabilitede, faset eklem dejenerasyonuna veya disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda, servikal faset luksasyonunda, iki seviye ve üstü anterior servikal füzyonun desteklenmesi amacıyla perkütan yaklaşım ile kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün poliaksiyel ring kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır. - Ürün kanüllü vida olmalıdır. - Ürünün farklı noktalardan fasetlere tutunumu sağlayan poliaksiyel ring kilitleme mekanizması 75⁰ (±10) kadar her yöne açılanabilerek kilitleme yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır. - Ürün muhtelif çapta erişim tüpleri ile uygulanabilir olmalıdır. - Ürün X-ray rehberliği altında, perkütan olarak faset eklemler içine yerleştirilebilmelidir. - Üründe, geri çıkmayı engelleyen anti-rotasyon mekanizması olmalı, mekanizma sayesinde faset yüzeyine tutunarak anti-rotasyon hareketleri sınırlandırmalıdır. - Ürün kolay implantasyonu sağlayan self tapping özellikte olmalıdır. - Fasete kompresyonu sağlayan ilave enstrümana ihtiyaç duyulmamalıdır. Tek enstrumanla vida gönderilmeli ve komprese edilebilmelidir. - Sistem faset implant sistemi ile kombine veya ayri olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |