| ## SMT Temel İşlevi: | - Delikli Kılavuz Tel; Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında kemik tünellerinin açılması işleminde kullanılabilmelidir. - Drill, Pin,Trokar Uç; Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında grefti kemik içi tünele yerleştirmede kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Delikli Kılavuz Tel; - Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Kılavuz telin arkasındaki delik 2 numara ultra güçlendirmiş süturlar için tasarlanmış olmalıdır. - Drill, Pin,Trokar Uç; - Standart, - Sütur Delikli, - Kanüllü, - Açılanabilir, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Drill, Pin,Trokar Uç, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Kılavuz Tel; - Standart, - Künt/Keskin, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Kılavuz Tel, nitinol metaryalinden olmalıdır. - Tamamlayıcı ürünler muhtelif çap ve boy ölçülerinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Delikli Kılavuz Telin uç kısmı drill ya da trokar tipte arkası delikli olmalıdır. - Pin, bir ucu trokar tipte, diğer ucu greft fiksasyonunda iplerin geçmesi için delikli yapıda olmalıdır. - Kılavuz Tel, Standart, Künt/Keskin; Artroskopik ameliyatlar sırasında kamera yardımıyla izlenebilmesi için işaretli olmalıdır. - Kılavuz Tel, uç kısmındaki işaret sistemi sayesinde açılan tünelin boyu takip edilebilmelidir. - Kılavuz Tel bir ucu kılavuzluk ettiği vidaya zarar vermemesi için künt yapıda olmalıdır. - Kılavuz Tel kemik doku içinde kolaylıkla ilerleyebilmesi için esnek olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Drill, Pin, Trokar Uç, Kılavuz Tel tek kullanımlık orjinal steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |