| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, artroskopik cerrahide kullanılmaya elverişli olmalı, omuzda: rotatorcuff, bursektomi, sinevektomi, capsulerrelease, dizde: notchplasti, ACL/PCL, siynevektomi, kalça ve yumuşak dokularda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - Düz - Eğri, - Eğrilebilen, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün farklı eğim derece uç açıları olmalıdır. - Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, yakma, kesme ve buharlaştırma özelliğine sahip olmalıdır. - Ürünün doku içi ısıyı algılayan (feedback) sensörü olmalıdır. - Ürünün kendinden handle özelliği de olmalıdır. - Ürünün aspiratör özelliği olmalıdır. - Ürün herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç olmadan herhangi bir koter cihazı ile çalıştırılabilmeli, güç ayarları ameliyat esnasında değiştirilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |