| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, eklem artroskopisi ve ortopedik endoskopik cerrahi prosedürlerde, debritman, dekompresyon, sinovyektomi, bağ dokusunun çıkarılması için kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - Düz - Eğri, - Eğrilebilen, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün farklı eğim derece uç açıları olmalıdır. - Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tüm yumuşak doku çeşitlerinin etkin şekilde çıkarılması için geliştirilmiş görüntü netliği ile kontrollü ablasyon sunmalıdır. - Ürünün aspirasyon yapabilme özelliği bulunduğu gibi, istendiği taktirde proba dışarıdan aspirasyon kılıfi takılabilmelidir. - Ürünle, hastaya ayrıca plak konulmasına gerek kalmamadır. - Ürünün uç kısmında yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen olmalıdır. - Ürün suyu ve dokuları çekme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün kullanılırken metallerle temas ettiği zaman, zarar vermemesi için otomatik olarak durma özelliğine veya akımdaki yükselmeden dolayı oluşacak ark atlamalarını tespit edip gideren sisteme sahip olmalıdır. - Ürün herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın ekranında, hata kodunu gösterme özelliğine sahip olmalı, böylece kod, hata listesinden bulunarak kolayca giderilebilmelidir. - Ürün sıvı ortamda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün elden veya ayaktan kontroIü sağlanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |