| SMT Temel İşlevi: | - Burr uçlar; artroskopik ve ortopedik endoskopik işlemler sırasında hem büyük hem de küçük eklem boşluklarında yumuşak ve osseöz dokuların rezeksiyonu için, - Shaver uçlar; hem büyük hem de küçük eklem boşluklarında artroskopik girişimlerinde ve ortopedik endoskopik işlemler sırasında yumuşak dokuları kontrollü olarak kesmek ve temizlemek için kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Burr veya Shaver uçları muhtelif çap ve boy ölçülerine sahip olmalıdır. - Burr veya Shaver uçları; - Düz, - Eğri/Eğrilebilen tasarım seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Shaver ucun; Düz/Eğri kanüllü özellikte seçeneği olmalıdır. - Burr veya Shaver uçları; - Kısa, - Standart, - Uzun seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Burr veya Shaver uçlarının traşlayıcı veya kesici özelliklerinden herhangi biri olmalıdır. - Burr veya Shaver uçların blade keskinliği elektropolishing metodu ile yapılmış olmalı ve kayganlığı nikel kaplama tekniği ile sağlanmış olmalıdır. - Burr veya Shaver uçların bladeleri kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak tanınmalıdır. Tanınan blade için asgari ve azami hız değerleri digital ekrandan izlenebilmelidir. Cihaz tarafından tanımlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır. - Bladeler seçim ve kullanım kolaylığı açısından değişik renklerde olmalıdır. (Colorcoded) ve takılan blade için hız aralığı ve aktif dakikadaki devir hızı (RPM) kontrol ünitesi üzerindeki ekrandan izlenebilmelidir. |

| Teknik Özellikleri: | - Eğri/Eğrilebilen Shaver ucunun özelliği; - Artroskopik girişimlerde ulaşılması güç yerlerdeki yumuşak dokuları kontrollü olarak kesmek ve temizlemek için kullanılacak şekilde iç bükey ve/veya dış bükey olarak dizayn edilmiş olmalıdır. - Eğri uçlar diz ekleminde de kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |