| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kıkırdak-menisküs yırtık tamir ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş, tamamen sütur teknolojisiyle, sütur ve sütur barlardan yapılmış olmalıdır. - Sütur, 2.0 ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE) bileşeninden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün absorbe olmayan güçlendirilmiş sutürdan oluşmalıdır. - İki süture bar ve ters yöne dirençli örgü teknolojisine sahip olmalıdır. - Tabancanın iğnesinin düz ve yukarı açılı iki seçeneği bulunmalıdır.Tek elle, kolay kullanırnı olan tetik mekanizması ile iletimi teslim etmelidir. - Cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır; bu gösterge menisküsün içine iğnenin ne kadar penetre olduğunu göstermeyi sağlamalıdır. - Cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etmek için kullanılmalıdır. - Cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır. - Cihaz iki tane süture barı yükleme teknolojisine sahip olmalı; ilk tetiğe basılıp ilk süture bar hedefe gönderildiğinde, tetik bırakıldığında aynı anda yan hedefte kullanılacak ikinci süture barı cihaz içinde hazır hale getirebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |