| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, Beyin Cerrahisinde anevrizma ameliyatlarında kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, Titanyum veya Kobalt/Krom alaşımlarından herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır. - Anevrizma Klip; - Mini Anevrizma Klip, - Mini Geçici Anevrizma Klip, - Standart Anevrizma Klip, - Standart Geçici Anevrizma Klip, - Büyük Anevrizma Klip, - Fenestere Büyük Anevrizma Klip, - Asimetrik Fenestere Klip, - Uzun Anevrizma Klip, - Eğik Anevrizma Klip, - Booster Anevrizma Klip olmak üzere belirtilen klip figürlerinden herhangi birinden olmalıdır. - Anevrizma Klip, muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürününün titanyum olanları; - Uç kısımları gövdesine göre daha ince olmalı, yatay olarak düşük profilli olmalıdır. - Mini, standart, geçici, kalıcı olarak ayrı renk kodlarına sahip olmalı, bu renk kodlaması applier üzerinde de aynı şekilde yer almalıdır. - Ürün, vücut ile tam uyumlu olmalıdır. - Ürün, MR uyumlu olmalı, istenildiğinde bu özelliği belgelendirilebilmelidir. - Ürün bleydleri azami derecede açılabilmelidir. - Ürünün kolay açılması için çift helezonlu mekanizması olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık tasarlanmış olmalıdır. - Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün steril veya nonsteril şekilde teslim edilmelidir. - Ürünün non steril olarak teslim edilecek olan türü; - Otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır. - Ürünün steril olarak teslim edilecek olan türü; - Kutu dışından net bir şekilde görülebilmelidir. - Üretim tarihi itibari ile en az 10 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. - Yüklenici firma mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile klip ile birlikte (bire bir ölçümlü) sterilizasyon kabını en fazla 1 yıl süreliğine kullanım için bırakmalıdır. - Yüklenici firma sağlık tesisisine bırakılan sterilizasyon kabı ve applierin bakım onarımını yapmalı ve en geç 24 saat içinde çalışır durumda kuruma teslim etmelidir. - Yüklenici firmadan; - İlk teslimatta her 30 ürüne kliple uyumlu mülkiyeti tedarikçide kalacak şekilde en fazla 1yıl süreliğine 2 adet farklı applier bırakılmalıdır. - Aynı markanın devam eden 30 adetten az siparişlerinde ilk teslim edilen applier geri teslim edilmeyecektir. - Aynı markanın devam eden siparişlerde mevcut kullanılabilir durumda olan applierın yerine yenisini teslim edilmeyecektir. |