| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, vasküler, nöral, duktal ve diğer elastik normal dokulara zarar vermeden patolojik (tümör, yağ ve parankim) dokuları parçalama, steril irrige etme, aspire etme, sert tümörleri parçalamak amacı ile tasarlanmış ultrasonik aspiratör cihazı ile kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, irrigasyon ve aspirasyon işlevlerini yerine getirmek üzere iki farklı hortumdan oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün; - Ürün içindeki sıvı akışını gösterir şeffaflıkta olmalıdır. - Ürünün üzerinde el aleti kablosu için tutucu klipsler olmalıdır. - Aspirasyon hortumu en az 450-550cm olmalı ve aspirasyon şişesine uyumlu olmalıdır. - İrrigasyon hortumu en az 460-500cm olmalı ve hortum ucu serum şişesine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tubing set ve orijinal ambalajında olmalı ve daha önce kullanılmış, re-steril ürün kullanılmamalıdır. - Tubing set steril olmalıdır. - Tubing set tek kullanımlık olmalıdır. - Yüklenici firma SMG1073 grup kodundan talep oluşturulmayan talepler için ürünün kullanılması için gerekli ekipmanı ve hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. |