| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Antisifon/gravitasyon cihazı CT veya MRI görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulma meydana getirmemeli ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Antisifon/gravitasyon cihazı hastada bulunan mevcut şant sistemine tam uyumlu olmalıdır. - Antisifon/gravitasyon cihazı, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. - Antisifon/gravitasyon cihazı hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre şantın akış hızını korumalıdır. - Cihazın üstünde hastaya yerleştirmesi sırasında hata yapılmaması için çıplak gözle görülebilen bir ok işareti olmalı veya cihaz tasarımı hatalı yerleştirmeyi önleyecek giriş/çıkış tasarımına sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |