| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Cocr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ölçülerde olmalıdır. - Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. - Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır. - Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır. - Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır. - Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |