| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürünün periferik sinir hasarlarının sonucu oluşan sinir defektlerinin onarımı çin kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün sığır aşil tendonundan elde edilen, yarı geçirgen birinci kalite (tip-1) kollajenden imal edilmiş olmalıdır. - Ürün tüp şeklinde imal edilmiş olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kopmuş veya hasar görmüş sinirlerde kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün, tüp şeklindeki iki uçtan kopan sinirlere dikilip sabitlenerek, sinir rejenerasyonu için uygun ortam sağlamak amacıyla kullanılabilir olmalıdır. - Ürün beyin cerrahi, plastik cerrahi, kulak burun boğaz, el/ayak cerrahisi vb. cerrahi branşlar da kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. - İçeriğinde kolajen haricinde hiçbir katkı maddesi bulunmamalıdır. - Ürün biyouyumlu olmalıdır. Reaksiyona sebep olamamalıdır. - Ürün doku destek işlevini tamamladıktan sonra tamamen emilebilir olabilmelidir. - Ürünün gözenekli bir yapısı olmalı ve bu sayede sütur yerleştirme prosesini kolaylaştırmalıdır. - Ürün esnek yapıda olmalı, aksonel büyüme süreci boyunca açık lümen formunu koruyabilmelidir. - Ürün ıslatıldığında yumuşak ve esnek bir form kazanmalıdır. - Ürünler; antiviral solventize preserved yöntemi ile dehidrate edilmiş olmalı, kullanılan solventler içerisinde NaOH mutlaka bulunmalıdır. - Ürün tüm hasta gruplarında (çocuk, yetişkin) kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün, orijinal paketinde teslim edilmelidir. - Ürün, Uluslararası Tıbbi Malzeme Paketleme Standardına göre çift paketlenmiş olmalıdır. - Ürün hasta dosyasında takibinde kullanmak için en az 4 adet stickera sahip olmalıdır. - Ürüne üretim haricinde herhangi bir eklenti yapılmamalıdır. - Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir. |