| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, parkinson, distoni ve esansiyel tremor gibi hareket bozukluğu tedavisinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Ürün subkütan olarak implantasyona uygun olmalıdır. - Ürünün; - Tek Çıkışlı, Şarj Edilemeyen, - Çift Çıkışlı, Şarj Edilemeyen, - Çift Çıkışlı, Şarj Edilebilir, - Dört çıkışlı şarj edilebilir seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün insan vücudunda alerjik reaksiyona neden olmamalıdır. - Ürün hastanın farklı gereksinimlerine göre çok programlı (en az 4 farklı program) olmalıdır. - Ürün hasta konforuna uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün dışardan programlanabilir olmalıdır. - Ürün elektrodları (monopolar-bipolar) farklı kombinasyonlarda kontrol edilebilmelidir. - Ürünün elektriksel parametreleri harici bir programlayıcı ile değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmeli, bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına gerek olmamalıdır. - Ürün devamlı ve döngüsel modda stimülasyon verebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün Etilen Oksit veya Gama Sterilizasyon yöntemlerinden herhangi biri steril edilmiş olmalı olmalıdır. - Ürünün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |